Vyrovnání měření přímých

Je dáno 20 měření jedné délky v [m]. Každé měření má jinou váhu. Proveďte vyrovnání měření přímých nestejné váhy.

Urči: 	a) vyrovnanou délku

b) střední kvadratickou chybu jednotkovou

c) střední kvadratickou chybu váženého průměru

d) střední kvadratickou chybu prvního a posledního měření ve skupině

měření 		váha

423.4		0.8

423.8		1.0

423.1		0.9

422.6		1.4

422.2		1.3

423.8 		1.7

423.3 		1.3

424.0 		1.1

424.6 		1.1

421.8 		0.7

424.4 		0.7

423.1 		0.8

423.6 		0.6

423.8 		1.1

424.3 		1.2

423.6 		0.5

424.6 		0.9

423.3 		1.0

422.7 		0.8

422.4 		1.3